Praktikpass mörker. -  Kustskeppare.   Kort 6142.

Vaxholm  -  N.Lagnö  -  Halvkaks-sundet  -  Askrikefjärden  -  Höggarnsfjärden  -  Vaxholm.

A   Manöverövning.  Kontroll GPS.   Vaktfördelning.

- K=…….. mot Furuholmen Fl 3s    på sektorgräns W/R.       …… M

3 röda prickar om Bb.

Identifiera fyrar/bojar nästa ledben.

# GP(girpunkt): ..….. M efter Bogesund Fl(2) W om Sb  gir babord:

- K=…….. mot Tynningö Fl(2) 6s W       …… M.

Håll Sb i leden. Öva på sektorgräns W/G.

Identifiera belyst KL på Bergholmen.    Övrig trafik?

Girpunkt ev. fyr Värmdö-Garpen mellan Idskären.

- K= …….. Håll nära Bergholmen och belyst kummel.  Tvärs kummel:

K= …….. mot röd prick utanför nästa belysta kummel på Bergholmen.

Strålkastare framme.    Farlighet: Sten mellan prick och land.

Om plats i leden kan vit sektor Tynningö akter uppsökas som övning.

- K= ……..  mot Lagnögrund FL(3). På sektorgräns G/R

# GP: Värmdö-G.  skiftar från R-G strax efter röd boj (Fl R 3s) Gir Sb till kurs syd

- K= ……..  mot Värmdö-Garpen på sektorgräns G/W.

- K= ……..  förbi fyren Värmdö-G.   röd, om Bb.

Läs loggen tvärs fyren. :  …………….

## Efter passage av fyren, tag vit sektor i aktern

- K= …......  mot St Höggarnsbank Q W.

..

Identifiera alla fyrar i förliga bäringar. Belys Väst-remmaren Sb om leden.

Vid BJÖRNSGRUND Röd  Gir Sb till

K= …......  Uppsök och hitta grundet 5,8.   Stoppa.

B        Positionsbestämning: GPS, ekolod och handpejl.

8.    Kurs mot Björnsgrund ISO   på sektorgräns R/G

Vid Furuholmen W, gir Sb till:

- K= …….. mot boj Rödhällsgrund Fl R 3s.  Furuholmen W akter.

Tag Björnsgrund W akter :

Identifiera Älvviksgr. ISO 6s  samt bojen framför denna.

- K= ……..    mot Lidingö  skorstenar  2 FR (???).

Identifiera fyrar för Enslinjen  se ”C”.

Vid Älvviksgr Röd, gir Bb till

- K= ……..  mot Kungshamn Fl 3s  W

## På lämpligt ställe gir Bb

- K= ……..  tvärs över leden.  Trafik ??

## Vid enslinjen gir Bb

- K= …......     I Enslinjen L.Höggarnsbank ENS  St.Höggarnsbank.

C	Deviationskontroll i enslinjen.  K= …..

14.   Tag vit sektor mot St.Höggarnsbank. därefter

15.	 Vit sektor mot Granholmen Fl 3s .  Vid Björnsgrund Grön tag :

16.   K= ……..  mot Askrikefjärden    Björnsgrund grön i aktern.

D   	Gröna sektorer från:   Björnsgrund, St Högg-b. och Bogesund.
Röd sektor från Granholmen.

MÖB-Övning. (Tryck GPS ”MOB”!)  Lampa-spaning-bärgning

Lägesbestämningar med GPS  resp  handpejl.

17.	K= …......  till sydväst om Granholmen. Vid sektorgräns G-W från  Björnsgrund:

- K= ……….  mot Björnsgrund. Sök GUL prick.    Därefter tag:

19.	St.Höggarnsb. W i aktern.  K= …..    Obs. äv. svag vit sektor Bj-grund.

20.	K= ………  mot  Furuholmen W.  Sök prickarna om Sb, Bb och Sb

21.  	K= ……   förbi fyren.   Direkt därefter gir Bb.  Prickar om Sb.

22.	Åter till gästhamnen i Vaxholm

Förtöjning med spring.     Kort samling för genomgång av övning.