Praktikpass  mörker - kustskeppare (Vaxholm). Sjökort 4142

Tid c:a 3,5 timmar.

Övningen skall innehålla moment  1 – 11 enl.  ”INTYG – Båtpraktik / mörker”

Särskild vikt vid genomgång av SÄKERHETEN, ombord.

Varm klädsel med handskar etc, för bruk på utomhus på däck. Det blir en kort ”fikapaus”
så ta gärna med något varmt att dricka

Förberedelser och metodik:

Förbereder övningen genom att välja rätt kort och studera och planera i detta

- Dela leden i (när möjligt) i RAKA LEDBEN med tydliga styr-/aktermärken.

- Välj och IDENTIFIERA /beskriv valda STYRMÄRKEN. Enslinjer, fyrsektorer etc.

- Ledben skall väljas så att det hamnar Sb om ledens mitt – ev. nära ytterkant av

den ledande fyrssektorn

- Notera KURS (i kortet) och Km för varje ledben.

- Notera distans för varje ledben. (Hur lång tid tar t.ex. 1M med 6 knop?)

- Notera FARLIGHETER längs ledbenet, t.ex. grynnor, obelysta kobbar, utgrundningar samt annat som är viktigt i händelse av undanmanöver, MoB-manöver etc. Var finns ”svängrum” och var finns det ej.

- Förbered tydliga GIRPUNKTER för gir till nästa styrmärke eller Kurs.

Skarpa tvärmärken, sektorgränser, eller distans efter skarpt tvärsmärke .

När blir nästa fyr synlig? När är jag inne i dess ledande sektor? Etc.

- Planera metod för farledsbyte (t..ex. Ost Bergholmen) när ”naturliga”

ledande sektorer saknas. Antag att det är becksvart och snöväder.

- Navigatören skall ha en tydlig kommunikation till rorgängaren. Klara besked

om girar, styrmärken, Kompasskurs etc  samt gärna information även i ”förväg”.

- Försök se framåt och planera åtgärd om något oförutsett inträffar: Man-över-bord,

möte med tung trafik, strömlöshet/motorstopp etc etc. Var kan jag ”komma ur vägen”

och kanske ankra. Håll LÅNG utkik åt alla håll.

Varsko befälhavaren direkt om Du är osäker – för en dialog! Fråga! Dags att stoppa?

Det är ÖVNING – ej prov.

Från Vaxholm söderut mot Långholmsfjärden.

Österut mellan Tynningö och Bergholmen.

Gir Sb mot Värmdö-Garpen.

Förbi Björnsgrund och vidare mot Halvkaks-sundet.

Helt om för deviationsbestämning i enslinjen Lilla+Stora Höggarnsbank.

Stora leden mot fyren Granholmen.

Västerut på Askrike-fjärden.

Därefter SO-vart över Höggarns-fjärden mot Björnsgrund.

Mot fyr Furuholmen

Åter till Vaxholm.

## Total distans c:a  14 M